DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİ ÜRETİMİ

*Nilüfer (NACAR) KOÇER,  *Ayhan ÜNLÜ

*Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü – ELAZIĞ

nkocer@firat.edu.tr,  aunlu@firat.edu.tr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖZET

Fosil kaynakların kısıtlılığı, üretim sonucu meydana gelen çevre kirliliği problemleri, enerji üretiminde hem yenilenebilir hem de çevreyle uyumlu kaynakların araştırılmasını ve geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan biyokütle enerjisi geliştirilmeyi bekleyen önemli bir enerji kaynağıdır.

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları arasında hem sahip olduğu mevcut potansiyel hem de üretim teknolojileri bakımından farklı ve önemli bir yeri olan biyokütle potansiyeli araştırılmıştır. Yapılan çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde  bir yılda elde edilen ortalama kuru biyokütle miktarı ve kuru biyokütlenin ortala-ma ısıl değeri hesaplanmıştır. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi için biyokütle potansiyelinden etkin ve  yaygın bir şekilde faydalanmak için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle Potansiyeli, Doğu Anadolu Bölgesi, Isıl Değer, Kuru Biyokütle Miktarı

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BIOMASS POTENTIAL OF EAST ANATOLIA REGION AND ENERGY PRODUCTION

ABSTRACT

The deficiency of fosil sources and environmental pollution which is resulted from production have been brought in the foreground of the research and the development of both renewable and environment-friendly sources in the energy production. Among the renewable resources, the biomass energy is an important energy source which should be enhanced.

In this study among the renewable resource, due to having both available potential and production technology the biomass potential which has different and important position was investigated. In this research, average dry biomass amount per year and thermal(calorific) value of average  dry biomass were calculated at East Anatolia Region In addition, to benefit from biomass potential efficiently and broadly for East Anatolia Region we have made suggestions.

Keywords: Biomass  Potential, East  Anatolia Region, Thermal  Value, Dry  Biomass  Amount.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. BİYOKÜTLENİN OLUŞUMU

Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fo-tosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek, depolaması sonucu meydana gelen ve canlı organiz-maların kökeni olarak ortaya çıkan organik madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Canlı kütle ve dikili ürün deyimiyle eş anlama gelen biyokütle, ço-ğu kez pitoplankton ve zooplankton olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ölçü birimi olarak belirli bir alana oranlanmış yaş yada kuru kütle olarak bilin-mektedir[1]. Bitkilerin fotosentezi sırasında kimya-sal olarak özellikle selüloz şeklinde depo edilen ve daha sonra çeşitli şekillerde kullanılabilen bu ener-jinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin biyokütle biçimindeki depolanmış enerjiye dönüşümü, insan yaşamı için esastır. Canlı organizmaların fotosentez sonucu oluşması ve bütün yaşamın güneş enerjisinin depo edildiği oksijene bağlı olması yenilenebilir  enerji kaynağını oluşturan fotosentez olayının öne-mini gösteren enerji akışı Şekil 1’de gösterilmekte-dir[2,3].

Ormancılık

Enerji

Tarımı

Deniz

Tarımı

Besin

Tarımı

GÜNE

Ş

I

S

I

S

I

Zooplankton

Biyokütle Enerjisi ve Atıklar

Hayvancılık

Dünya

Besin

Tüketimi

Diğer Üretim ve Tüketimler

Şekil 1. Biyokütle Enerji Akışı [2].

Kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtlar canlı varlıkların milyonlarca yıl yeraltında kalması ile oluşan fosil biyokütle olarak alınabilirler. Bu ya-kıtlar biyokütle ile aynı özellikleri taşımalarına rağ-men yeraltındaki sıcaklık ve basınçla değişime uğradıklarından dolayı yakıldıklarında havaya bir çok zararlı madde bırakırlar.

Biyokütlenin gazlaştırılması ile de elde edi-lebilen gaz yakıt, doğalgazın kullanıldığı yerlerde küçük modifikasyonlar yapılarak, kullanımı yaygın-laştırılabilir ve gelecekte kolaylıkla doğalgazın kul-lanıldığı yerlerde enerjinin büyük bir kısmı bu yakıt-tan sağlanabilir.

Organik madde ihtiva eden atıkların mikro-biyolojik yönden değerlendirilmesi hem çevre kirli-liğine yol açmaması, hem de temiz enerji üretimi sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Biyokütle özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanımı en yaygın olan bir kaynaktır. Dünyada enerji üretimi-nin yaklaşık olarak %15’i, gelişmekte olan ülkelerde ise enerji üretiminin yaklaşık %43’ü bu kaynaktan sağlanmaktadır[4]. Biyokütlenin enerji kaynağı ola-rak kullanımındaki olumlu ve olumsuz yönleri Tablo 1’deki gibi özetlenebilir.

Tablo 1. Biyokütlenin Enerji Kaynağı Olarak Kullanımındaki Olumlu ve Olumsuz Yönleri [2].

| OLUMLU YÖNLERİ | OLUMSUZ YÖNLERİ |
| --- | --- |
| •Hemen her yerde yetiştirilebilmesi, •Üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi, •Her ölçekte enerji verimi için uygun olması, •Düşük ışık şiddetlerinin yeterli olması, • Depolanabilir olması, • 5-35 0C arasında sıcaklık gerektirmesi, •Sosyo-ekonomik gelişmelerde önemli olması, •Çevre kirliliği oluşturmaması, •Asit yağmurlarına yol açmaması. | •Düşük çevrim ve-rimine sahip olması •Tarım alanları için rekabet oluşturması •Su içeriğinin fazla olması. |

2. BİYOKÜTLE KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ

Biyokütle kaynaklarını, karalardan denizlere kadar hemen her yerde bulmak mümkündür. Biyo-kütle kaynakları iki grupta incelenmektedir. Bunlar ıslak biyokütle (melas, nişastalılar, gübre) ve kuru biyokütledir. Enerji üretiminde kullanılabilecek bi-yokütle kaynaklarını; bitkisel kaynaklı atıklar, hay-vansal kaynaklı atıklar ile şehir ve endüstri kaynaklı atıklar şeklinde üç ana başlık altında incelenebilir [1,14].

2.1. BİTKİSEL ATIKLAR

Bitkisel kaynaklı atıklar olarak  odun (enerji ormanları, çeşitli ağaçlar), yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya), karbonhidrat bitkileri (pata-tes, buğday, mısır, pancar, enginar), elyaf bitkileri (keten, kenevir, tatlı sorgum, miskantus), protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday) ve bitkisel artık-ları (dal, sap, saman, kök, kabuk) sayabiliriz [19].

Türkiye’de bitki atıkları, fındık ve ceviz ka-buğu, prina, ay çiçeği kabuğu, çiğit ve mısır gibi artıklar enerji amacıyla değerlendirilmektedir. Kuru biyokütlenin ısıl değeri 3.800-4.300 kcal/kg arasın-da değişmektedir. Biyokütleden yakma yolu ile enerji elde edilmesinde yanma verimi orta kaliteli bir kömüre eşittir. Biyokütlenin çoğu kömürden daha az miktarda kül ve kükürt içermektedir. Biyo-kütle kaynağı olan ve enerji üretimine yönelik ola-rak yetiştirilen tatlı sorgum bitkisi hem alkol hem de biyoyakıt üretmeye uygun bir bitkidir. Bu bitki üze-rinde yapılan inceleme sonuçları Tablo 2’de veril-miştir[2,17].

Tablo 2. Biyokütle Kaynaklarından Tatlı Sorgum Bitkisi Üzerinde Yapılan Analiz  Sonuçları [2].

| ELEMENTEL ANALİZ |  |  |  | Kül % | Uçucu Madde % | Isıl Değer kcal/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % C | % H | % N | % S |  |  |  |
| 44,6 | 5,89 | 0,39 | 0,10 | 7,6 | 79,57 | 9.950 |
| 43,0 | 5,62 | 0,62 | 0,14 | 9,6 | 77,54 | 3.953 |
| 43,1 | 5,41 | 1,07 | 0,19 | 10,7 | 74,60 | 3.413 |
| 45,7 | 5,40 | 0,72 | 0,15 | 7,3 | 76,50 | 4.080 |
| 43,1 | 5,82 | 1,18 | 0,07 | 4,4 | 9,40 | 3.997 |
| 44,0 | 6,20 | 0,16 | 0,06 | 1,8 | 77,00 | 4.100 |

2.2. HAYVANSAL ATIKLAR

Hayvansal gübrenin samanla karıştırılıp, ku-rutulmasıyla elde edilen tezek, köylerde yakıt olarak kullanıldığı gibi hayvansal gübrenin oksijensiz or-tamda fermantasyonu ile üretilen biyogazın dünyada kullanımı da oldukça yaygındır. Herhangi bir atıktan metan elde edilmesi bakteriler tarafından iki kade-mede gerçekleştirilir. Önce kompleks organikler, asit bakterileri tarafından uçucu yağlı asitlere dönüş-türülmekte daha sonra da çoğalan asitler metan bak-terileri tarafından metan haline getirilmektedir [5].

2.3. ŞEHİR VE ENDÜSTRİ ATIKLARI

Çöp depolama yerlerinde ve evsel atıksu arıt-ma tesislerinde oluşan arıtma çamurları, önceden stabilize edilmemiş ve biyokimyasal aktiviteleri dur-durulmamışsa aerobik organizmalar tarafından sera etkisinin oluşmasında en az karbondioksit ve su bu-harı kadar etkili olduğundan oluşumu kontrol altına alınarak değerlendirme yoluna gidilmektedir. Bu amaçla çöplerin toplandığı alanda oluşan gazları toplayacak şekilde sondaj boruları belirli bir düzene göre yerleştirilerek, oluşan gazlar toplanmaktadır.

Çıkan gazlar arıtılarak gaz jeneratörüne gön-derilmekte ve gaz jeneratöründe elektrik elde edil-mektedir. Diğer uygulama alanları ise; doğal gaz sisteminde ve araçlarda yakıt olarak, kimya sanayin-de saf metan haline getirilerek kullanmasıdır. Çöp ve katı maddelerden enerji elde etmenin başka bir yolu ise piroliz ve yüksek sıcaklıklarda yakmadır. Çöp ve katı atıkların uygun yakma tesislerinde hava ile yakılmasıyla elde edilen ısı elektrik üretiminde değerlendirilmektedir [4, 15].

3. BİYOKÜTLE ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ VE ÇEVRİM TEKNO-LOJİLERİ

Biyokütle ve diğer organik atıkların enerji amaçlı kullanılması için çeşitli dönüşüm yöntemleri kullanılmaktadır. Ön işlemden geçirilmiş atıkların elektrik, ısı ve ışık ihtiyacı olarak kullanılması durumunda uygulanan teknolojiler başlıca üç grupta toplanır. Bunlar; termokimyasal dönüşüm, fiziko-kimyasal dönüşüm ve biyokimyasal dönüşümdür. Günümüzde enerji amaçlı kullanılan atıkların büyük bir kısmı termokimyasal yöntemle ısı ve elektriğe dönüştürülmektedir. Şekil 2'de çeşitli dönüşüm yön-temleri verilmiştir [6].

Ön Hazırlık, Depolama, Taşıma

BİYOKÜTLE

Sıvılaştırma

Ekstaksiyon

Fizikokimyasal Dönüşüm

Biyokimyasal Dönüşüm

Termokimyasal Dönüşüm

Gazlaştırma

Yakma

Piroliz

Mangal  Kömürü

Esterleştirme

Alkolik Fermantasyon

Anaerobik Parçalanma

GÜÇ + ISI + IŞIK

Şekil 2.  Biyokütle Dönüşüm Yöntemleri[6].

Organik madde ve sudan meydana gelen bi-yokütlenin enerjiye dönüştürülmesinde kullanılan teknolojinin basit ve çabuk uygulanabilir olması, enerjinin az masrafla dönüştürülmesi, ekonomik ol-ması, yenilenebilir kaynaklara dayalı olması, doğa-daki mevcut olan dengeyi bozmaması, su, hava ve çevre kirliliğine yol açmaması gibi avantajlarından dolayı tercih edilmektedir [7].

Biyokütleden enerji sağlanmasının yanında mobilya, kağıt, yalıtım maddesi yapımı gibi daha bir çok alanda da yararlanılmaktadır. Enerji olarak kul-lanılmasında ise katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır.

Biyo-etanol, biyo-gaz, biyo-dizel gibi yakıtla-rın yanı sıra yine biyokütleden elde edilen gübre, hidrojen, metan ve odun gibi daha bir çok yakıt türü saymak olanaklıdır. Tablo 3’de  biyokütle kaynakla-rından elde edilen yakıtlar, uygulama alanları ve biyokütlenin çevrim yöntemleri verilmiştir[2].

Tablo 3. Biyokütle Kaynaklarında Kullanılan Çev-rim Teknikleri, Elde Edilen Yakıtlar ve Uygulama Alanları [2].

| BİYOKÜTLE | ÇEVRİM YÖNTEMLERİ | YAKITLAR | UYGULAMA ALANLARI |
| --- | --- | --- | --- |
| Orman Atıkları | Havasız Çürütme | Biyogaz | Elektrik Üretimi |
| Tarım Atıkları | Piroliz | Etanol | Isınma |
| Enerji Bitkileri | Doğrudan Yakma | Hidrojen | Su Isıtma |
| Hayvansal Atıklar | Fermantasyon | Metan | Otomobiller |
| Organik Çöpler | Gazlaştırma | Metanol | Uçaklar |
| Algler | Hidroliz | Sentetik Yağ | Roketler |
| Enerji Ormanları | Biyofotoliz | Dizel | Ürün Kurutma |

Teknolojide biyokütlenin en uygun şekilde kullanılabilmesi için onun bazı özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bunlar ; nem oranı (% olarak su miktarı), karbon/nitrojen oranı (C/N), kimyasal ve fiziksel özellikleridir. Enerji dönüşümünde kullanı-lacak biyokütleler için bu değerlerin bilinmesi son derece önemli olmaktadır. İçinde % 35’ten daha faz-la su ihtiva eden biyokütle termokimyasal dönüşüm sonucu elektrik üretimi için uygun değildir. Biyo-kütle içerisinde yüksek oranda şeker bulunuyorsa bu ürün alkol fermantasyonu ve anaerobik fermantas-yon için uygundur. Nem oranının yanında parça boyutu da uygun dönüşüm sisteminin seçiminde önemli bir parametredir[7]. Biyokütlenin çevrim teknolojileri şöyle sıralanabilir.

3.1. PİROLİZ

Piroliz, biyokütleden oksijensiz ortamda or-ganik moleküllerin parçalanarak gaz elde etme işle-midir. Bu yöntem ile katı yakıttan sıvı ve gaz yakıtlar üretilmektedir. Biyokütlenin geride kül ve cüruftan başka bir şey bırakmayacak şekilde hava ile belirli bir basınç altında ısıtılması sonucunda yanar nitelikte gaz üretilmektedir. Üretilen bu gaz hidrojen ve karbon monoksit yönünden zengin olduğundan kimya sanayinde ana madde olarak da kullanılabilmektedir [8].

3.2. KARBONLAŞTIRMA

Karbonlaştırma, odun ve maden kömürü gibi organik maddelerin havasız ortamda kimyasal par-çalanmaya uğramasıdır. Karbonlaştırma işlemi so-nucu açığa çıkan gaz bileşenleri ise; yaklaşık olarak %50 CO2, %35 CO,  %10 CH4 ve %5 diğer hidro-karbon ve H2’dir. Odunun karbonlaştırılmasın-daki sıvı ürünler ise sulu kısım ve katrandır [4,7].

3.3. GAZLAŞTIRMA

Gazlaştırma, karbon içeren biyokütle gibi katıların yüksek sıcaklıkta bozunması ile yanabilir gaz elde etme işlemidir. Gazlaştırmada kullanılan biyokütle kaynaklarını üç ayrı sınıfta incelemek mümkündür. Bunlar; mısır sapları, buğday, pirinç, ayçiçeği vb. bitkilerin samanları ile tarım atıkları, ceviz kabuğu, erik, kayısı çekirdekleri vb. gıda işle-me sonrası oluşan atıklar ile orman ürünleri atık-larıdır[2].

3.4. DOĞRUDAN YAKMA

Yakma, biyokütlenin içindeki yanabilir mad-delerin oksijenle hızlı kimyasal tepkime verme işlemi  olarak tanımlanır. Mısır, ayçiçeği sapları gibi tarım atıkları içindeki yanabilir maddeler, karbon, hidrojen ve potasyum gibi bazı metalik elementler-dir. Kimyasal tepkime sonucu çevredeki havanın oksijeni tüketilmekte ve ısı ile birlikte ortaya kar-bondioksit, su buharı ve bazı metal oksitler çıkmak-tadır[2,7].

3.5. HAVASIZ ÇÜRÜTME

Havasız çürütme, biyokütlenin mikroorganiz-malar yardımıyla oksijensiz ortamda fermantasyona uğrayarak, hemen her yerde kullanılacak bir yakıt ve değerli bir gübre haline dönüştürülmesidir. Bu yön-temle biyokütleden üretilen gaz yakıtlar arasında en iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan biyogazdır. Havasız çürütme yöntemi; çevrim işleminin veri-minde kullanılan biyokütle kaynağına, sistem bü-yüklüğüne, pH değerine ve sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir [4,5].

3.6. FERMANTASYON

Fermantasyon; bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddenin üç temel öğesi olan karbon hidratları, proteinleri ve yağları parçalayarak, CO2, asetik asit ve çözülebilir uçucu organik maddelere dönüştürme işlemidir[4].

4. DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ BİYOKÜTLE POTANSİYELİ

Tarım sektörü, geçmişten bu yana Türkiye' nin en büyük iş sektörüdür. Bu sektör; ülkenin hasılasına, dış satımına ve endüstriyel gelişmişliğine önemli düzeyde katkıda bulunmaktadır. Türkiye' deki tarım sektörünün temelini oluşturan tarla bit-kilerinden (buğday, arpa, tütün pamuk, çeltik vb) çok fazla miktarda tarımsal atık oluşmaktadır. Bu atıklar, kontrolsüz bir şekilde bırakılmakta, açık havada yakılmakta veya çürümeye terk edilmekte-dir. Her iki durumda da çevreye büyük ölçüde zarar verilmektedir. Ülkede, bir taraftan yakıt dış alımı yapılırken, diğer taraftan yararlı kaynaklar boşa har-canmaktadır[10].

Türkiye'de birçok tarım atığı; atıkların dağı-nık bulunmasından, taşıma ve işçilik giderlerinden dolayı değerlendirilememektedir[4]. Türkiye’de yıl-da 50-65 Mtep (milyon ton eşdeğer petrol) tarımsal atık ve 11.05 Mtep hayvansal atık üretilmesine rağmen, üretilen bu atıkların sadece %60’ı enerji üretimi için kullanılabilir niteliktedir. Bu tarımsal ve hayvansal atıklardan elde edilecek enerjinin Türkiye ’nin yıllık enerji tüketiminin %22-27’sine eşit oldu-ğu bilinmektedir[11]. Buna rağmen ülkemizde enerji politikalarında yenilenebilir enerji kaynaklarına yö-nelmek ve bu konularda teknolojiler geliştirmek ye-rine, enerji ihtiyacını ithalatla karşılama yoluna gidilmektedir[12].

Ülkemizdeki tarım artıklarından her yıl 
elde edilebilecek enerji potansiyeli 5.4 milyon ton petrole eşdeğerdir. Bundan başka ülkemizde ağaç, orman ve sanayi atıkları olarak 5.9 milyon ton, hay-van atıkları olarak da 1.5 milyon ton petrol eşdeğeri-ne karşılık gelen bir potansiyel bulunmaktadır. Bu enerjinin çok yönlü bir enerji kaynağı olarak doğru-dan ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanıldığı gibi, elektrik enerjisine ve mekanik enerjiye çevrilme al-ternatifleri de mevcuttur[13].

Yapılan hesaplara göre; orta verimdeki bir arazi parçası üzerinde bir hektar tarladan yılda or-talama 80-100 ton yaş veya 25-30 ton kuru biyo-kütle elde edilmektedir. Böyle bir bölge için yıllık ortalama yağış tutarı 250 mm civarındadır. İklim koşulları açısından daha uygun olan yarı tropik bölgelerde ise verim, hektar başına 40 ton biyokütle düzeyine çıkabileceği kesindir. Biyokütleden elde edilen enerjinin birim maliyeti diğer yakıtlarla yarı-şabilecek durumdadır. Kuru biyokütlenin ısıl değeri ise 3.800-4.300 kcal/kg arasında değişmektedir[4].

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan araştır-mada; biyokütle potansiyeli, üretim kapasitesi ve bölgenin tarımsal üretim açısından hassaslık yapısı dikkate alınarak, üretim türüne göre  her türlü biyo-kütle potansiyelinin çalışmanın tümünde kapsama alınmasına dikkat edilmiştir.

Çalışma kapsamında Doğu Anadolu Bölge-sindeki fizibilite çalışmalarına baz oluşturmak ama-cıyla söz konusu bölgede data toplama çalışmaları yapılmıştır. Bölgeye ait  biyokütle potansiyeli 2003 yılına ait Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü istatistiksel verilerinden alınmıştır [16].

Bu veriler dikkate alınarak; il bazında mevcut biyokütle potansiyelini meydana getiren tahıllar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar ve yumru bitkilerin ekildiği toplam alan bulunmuştur. Ekili toplam alana göre de bir yılda elde edilen orta-lama kuru biyokütle miktarı ton olarak hesaplanmış ve buna bağlı olarak da hesaplanan kuru biyokütle miktarının ortalama ısıl değeri 1 kcal =1.10-7 TEP [18] bağıntısı dikkate alınarak, TEP cinsinden hesap yapılarak  Tablo 4’de verilmiştir.

Yapılan çalışma ile hesaplanan 19.174.042 TEP (ton eşdeğer petrol) ısıl değeri dikkate alınarak, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, yenilene-bilir enerji kaynaklarının önemi ve bu kaynaklardan yararlanma konusunda hem Türkiye’de hem de Do-ğu Anadolu Bölgesi’ndeki biyokütle atıklarından enerji üretimini içeren modern biyokütle uygulama-larının yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Mevcut potansiyelin yanı sıra, biyokütlenin ekonomik ve çevre dostu oluşu gibi özellikleri de göz önüne alındığında hem Doğu Anadolu Bölgesi hem de diğer bölgeler için biyoenerji çalışmalarına büyük hız verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Tablo 4. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki İllere Ait Kuru Biyokütle Miktarı ve Isıl Değeri

| İ L L E R | Yetişen Bitkiler* | Ekilen Alan | Toplam Alan, hektar | Bir Yılda Elde Edilen Ortalama Kuru Bi-yokütle Miktarı, ton | Kuru Biyokütlenin Isıl Değeri Ortala-ma TEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AĞrı | 1 | 201.282 | 212.612 | 5.846.830 | 2.367.966 |
|  | 2 | 3.567 |  |  |  |
|  | 3 | 5.517 |  |  |  |
|  | 4 | 1.333 |  |  |  |
|  | 5 | 913 |  |  |  |
| Ardahan | 1 | 56.873 | 59.090 | 1.624.975 | 658.115 |
|  | 2 | 2.133 |  |  |  |
|  | 3 | - |  |  |  |
|  | 4 | 6 |  |  |  |
|  | 5 | 78 |  |  |  |
| Bayburt | 1 | 29.211 | 35.584 | 978. 560 | 396.317 |
|  | 2 | 3.878 |  |  |  |
|  | 3 | 1.210 |  |  |  |
|  | 4 | - |  |  |  |
|  | 5 | 1.285 |  |  |  |
| Bingöl | 1 | 18.303 | 21.025 | 578. 188 | 234.166 |
|  | 2 | 1.987 |  |  |  |
|  | 3 | 339 |  |  |  |
|  | 4 | - |  |  |  |
|  | 5 | 396 |  |  |  |
| Bitlis | 1 | 61.323 | 104.483 | 2.873.283 | 1.163.679 |
|  | 2 | 608 |  |  |  |
|  | 3 | 4.700 |  |  |  |
|  | 4 | - |  |  |  |
|  | 5 | 2.268 |  |  |  |
| Elazığ | 1 | 93.442 | 107.503 | 2.956.332 | 1.197.315 |
|  | 2 | 8.224 |  |  |  |
|  | 3 | 4.621 |  |  |  |
|  | 4 | 113 |  |  |  |
|  | 5 | 1.103 |  |  |  |
| Erzincan | 1 | 80.945 | 102.422 | 2.816.605 | 1.140.725 |
|  | 2 | 13.038 |  |  |  |
|  | 3 | 6.560 |  |  |  |
|  | 4 | 23 |  |  |  |
|  | 5 | 1.856 |  |  |  |
| Erzurum | 1 | 215.462 | 239.553 | 6.587.708 | 2.668.021 |
|  | 2 | 11.163 |  |  |  |
|  | 3 | 5.278 |  |  |  |
|  | 4 | 2.056 |  |  |  |
|  | 5 | 5.594 |  |  |  |
| Hakkari | 1 | 17.807 | 21.231 | 538.853 | 218.235 |
|  | 2 | 1.978 |  |  |  |
|  | 3 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | 82 |  |  |  |
|  | 5 | 1.348 |  |  |  |
| Iğdır | 1 | 33.162 | 38.397 | 1.055.918 | 427.647 |
|  | 2 | 24 |  |  |  |
|  | 3 | 4.952 |  |  |  |
|  | 4 | 93 |  |  |  |
|  | 5 | 166 |  |  |  |

Tablo 4. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki İllere Ait Kuru Biyokütle Miktarı ve Isıl Değeri’nin Devamı

| İ L L E R | Yetişen Bitkiler* | Ekilen Alan | Toplam Alan, hektar | Bir Yılda Elde Edilen Ortalama Kuru Biyokütle Miktarı, ton | Kuru Biyokütlenin Isıl Değeri Ortalama TEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kars | 1 | 222.987 | 232.294 | 6.388.085 | 2.587.174 |
|  | 2 | 4.478 |  |  |  |
|  | 3 | 2.873 |  |  |  |
|  | 4 | 3 |  |  |  |
|  | 5 | 1.953 |  |  |  |
| Malatya | 1 | 154.852 | 170.891 | 4.699.503 | 1.903.299 |
|  | 2 | 11.321 |  |  |  |
|  | 3 | 4.106 |  |  |  |
|  | 4 | - |  |  |  |
|  | 5 | 612 |  |  |  |
| Muş | 1 | 182.395 | 198.997 | 5.472.418 | 2.216.329 |
|  | 2 | 4.727 |  |  |  |
|  | 3 | 10.984 |  |  |  |
|  | 4 | 854 |  |  |  |
|  | 5 | 37 |  |  |  |
| Tunceli | 1 | 31.642 | 34.388 | 945.670 | 382.996 |
|  | 2 | 2.635 |  |  |  |
|  | 3 | 52 |  |  |  |
|  | 4 | - |  |  |  |
|  | 5 | 59 |  |  |  |
| Van | 1 | 136.763 | 143.105 | 3.935.388 | 1.593.832 |
|  | 2 | 613 |  |  |  |
|  | 3 | 3.006 |  |  |  |
|  | 4 | - |  |  |  |
|  | 5 | 2.723 |  |  |  |
| DOĞU ANADOLU BÖLGESİ |  |  | 1.721.575 | 47.343.313 | 19.174.042 |

*1.Tahıllar   2.Baklagiller    3.Endüstriyel Bitkiler   4. Yağlı Tohumlar  5.Yumru Bitkiler

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Son yıllarda hızla sanayileşme, nüfus artışı, kentleşme ve yaşam düzeyinin yükselmesi gibi etkenler yalnız Türkiye’de değil, dünyada da enerji tüketimini arttırmış, bu da fosil enerji kaynaklarının hızla tükenmesine ve dolayısıyla çevre kirliliğine yol açmıştır. Bütün bunların sonucu olarak, gerek bu enerji açığını karşılamak gerekse çevre kirliliğini azaltmak için dünyada biyokütle çalışmalarına bü-yük hız verilmiştir.

Gelişmiş ülkelerde biyokütle önemli bir ham-madde girdisi oluştururken, gelişmekte olan birçok ülkede; biyokütlenin ekonomiye katılması yönünde uygulamalar sürdürülmektedir. Ülkemizde de tarım-sal üretimin ağırlıklı olarak yapıldığı bölgelerde; bi-yokütlenin etkin kullanımı çevre ve enerji açısından gereklidir.

Organik madde ihtiva eden atıkların mikrobi-yolojik yönden değerlendirilmesi, hem çevre kirlili-ğine yol açmaması hem de temiz enerji üretimi sağ-laması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle ge-lişmekte olan ülkelerde kullanımı en yaygın olan sürdürülebilir kaynaklardan en önemlisi biyokütle enerjisidir. Biyokütle içinde fosil yakıtlarda bulunan kanserojen madde ve kükürt olmadığı için çevreye zararı da son derece azdır. Bütün bunların ötesinde bitki yetiştirilmesi güneşin var olduğu sürece devam edeceği için biyokütle tükenmez bir enerji kaynağı-dır. Biyokütle, tükenmez bir kaynak olması, her yerde kolaylıkla yetiştirilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde tahıllar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yağlı to-humlar ve yumru bitkiler dikkate alınarak toplam ekilen 1.721.578 hektarlık alandan ortalama olarak 47.343.313 ton biyokütle potansiyelinin olduğu gö-rülmüştür. Bu kuru biyokütlenin ortalama ısıl değeri 19.174.042 ton eşdeğer petrol (TEP)’dür.

Yapılan çalışmalarda; biyokütle potansiyeli-nin saptanması konusu öncelikte ele alınmalı ve enerji ormancılığından, enerji tarımından, çeşitli yan ürün, atık ve artıklardan elde edilebilecek biyokütle materyallerinin çeşitleri ve coğrafi bölgelere göre yıllık miktarları belirlenmelidir.

Biyokütle enerjisi üretim stratejileri, uygula-ma olanakları ve ekonomik rekabet edebilirlikleri araştırılarak, ülkemiz için uzun dönemli ‘Biyokütle Enerjisi Planı’ yapılmalıdır. Bu plan çerçevesinde, biyokütle üretimine yönelik enerji bitkileri için ülke genelinde bir tarımsal üretim planlaması başlatılmalı ve konunun ekonomik boyutları ortaya konulmalı-dır.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması ve özel-likle de Doğu Anadolu Bölgesi’nin geçim kaynağı-nın tarıma bağlı olmasından dolayı biyokütleden enerji üretimi uygulamaları ile ilgili araştırma mer-kezleri oluşturulmalı, modern biyokütle üretim yön-temleri ve çevrim teknolojileri üzerinde çalışmalar desteklenmeli, pilot uygulamalara ve gerekli tek-noloji transferlerine başlanmalıdır.

6. KAYNAKLAR

- Yorgun, S., Şensöz., S., Şölener, M., 1998. Bi-yokütle Enerjisi Potansiyeli ve Değerlendirme Çalışmaları. Uzman Enerji. Sayı: 8. s.44-48.

- www.youthforhab.org.tr

- Akgül, M., Güler, C. ve Çetin, N.S., 2001. Enerji kaynağı olarak Lignoselülozik Maddeler-den Yararlanma. IV Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı.sa :571-580. İzmir.

- www.kimyamuhendisi.com

- Kırımhan, S., 1981. Organik Atıklardan Biyo-gaz Üretimi, Atatürk Üniversitesi, Çevre Sorun-ları Araştırma Enstitüsü, Erzurum

- http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/projeler/gubre.doc .

- Olgun, H., Doğru,M., Howart, C.R., 2000.Katı Atıkların Enerji Dönüşümünde Kullanılması ve Gazlaştırıcılar. Makine Mühendisleri Odası Yayınları. Tesisat Mühendisliği. Sayı. 56. sa:42 - 59. İstanbul.

- Tutuş, A. ve Akgül, M., 2001. Atık Kağıtların Geri Kazanılması. Mersin Üniversitesi. Çevre Mühendisliği Bölümü. Ulusal Sanayi Çevre Sempozyumu  ve Sergisi. Bildiriler Kitabı. Sa : 223-232. Mersin

e işlemidir. önüşümünde Kullanılması ve Gazlaştırıcılar. 0000000000000000000

- Başçetinçelik, A., vd., 2005. Türkiye’de Tarım-sal Atıkların Değerlendirilmesi Rehberi.  Proje No: 03 000061. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Adana.

- www.agrowaste-tr.org

- Doğan, M., 2000. Enerji Kaynakları-Çevre So-runları ve Çevre Dostu Alternatif Enerji Kay-nakları Standard Dergisi 39/468 S.28-36.

- www.enerji.gov.tr

- Berkes, F. ve Kışlalıoğlu M. B., 1993. Çevre ve Ekoloji, 4.Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

- Sun, O., Uğurlu,S., Özer, E., 1980. Kızılçam Türüne Ait Biyolojik Kütlenin Saptanması. O.A.E Yayınları. Teknik Bülten Serisi. No :107. Sa : 37- 50. Ankara

- Soyupak, S., 1981, Türkiye’de Biyogaz Üretimi için İşlem Geliştirme, Uluslar arası Biyogaz Se-mineri, s. 236-254, Ankara.

- DİE, 2003. Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, De-ğer)T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü

- http://www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/platform/enerji/bolum6_5.html

- http://www.birimcevir.com/enerji-ve-is-birim leri/enerji-ve-is-birimleri.aspx

- http://www.biyomotorinbiodiesel.com/biomoto.html